# Kompyuter arxitekturasi va operatsion tizimlar

2 modul  7 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# Komponentlar mosligi, quvvat talabi, sovitish va tizim unumdorligi. Konfiguratsiyani taqqoslash

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Ushbu dars «Komponentlar mosligi, quvvat talabi, sovitish va tizim unumdorligi. Konfiguratsiyani taqqoslash» mavzusini tushunish va uni kompyuter bilan ishlashda qo‘llashga bag‘ishlanadi. Asosiy tushunchalar ishlash prinsipi, amaliy vaziyat va tekshirish mezonlari bilan bog‘lab tushuntiriladi. Dars yakunida o‘quvchi asosiy atamalarni izohlaydi, mavzudagi qismlar yoki bosqichlarni farqlaydi, berilgan vaziyatni dalil bilan tahlil qiladi va topshiriq natijasini asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Unumdorlikni vazifa bilan bog‘lash

2. Zaif bo‘g‘inni aniqlash

3. Quvvatni rejalash

4. Sovitish va barqarorlik

5. Tanlovni son bilan asoslash

# Unumdorlikni vazifa bilan bog‘lash

Ikki konfiguratsiyani bir xil vazifa va sharoitda taqqoslash kerak. Brauzer ochilishi, loyiha kompilyatsiyasi, arxiv yaratish va grafik render turli resurslarga tayanadi. Bitta umumiy ball barcha foydalanuvchi tajribasini ifodalamaydi. Sinovda dastur versiyasi, fayl to‘plami, quvvat rejimi va fon jarayonlari qayd etiladi; aks holda natijani takrorlash qiyinlashadi.

# Zaif bo‘g‘inni aniqlash

CPU band bo‘lib disk va RAMda katta muammo bo‘lmasa hisoblash resursi chegaraga yetgan bo‘lishi mumkin. RAM yetishmasligi va diskka tez-tez murojaat xotira bosimini ko‘rsatadi. GPU vazifasida video xotira hajmi yoki GPUning o‘zi cheklov bo‘lishi mumkin. Yuk foizlarini alohida surat sifatida emas, vaqt davomida vazifa bilan birga kuzatish lozim. Bir yadro to‘liq band bo‘lsa umumiy CPU foizi past ko‘rinishi ham mumkin.

# Quvvatni rejalash

PSU tanlashda komponentlarning yuk ostidagi talabi, qisqa muddatli yuqori iste’mol va ishlab chiqaruvchi tavsiyasi hisobga olinadi. PSU yorlig‘idagi nominal quvvat devordan doim shuncha elektr olinadi degani emas. Samaradorlik kirish va chiqish quvvati nisbatidir; sertifikatning o‘zi barcha himoya va sifat xususiyatlarini to‘liq tasdiqlamaydi. Modular PSU kabellari turli modellarda pinlar bo‘yicha farq qilishi mumkin, ularni aralashtirish mumkin emas.

# Sovitish va barqarorlik

Issiqlik CPUdan termointerfeys orqali sovitgichga, undan havoga o‘tadi. Chang, noto‘g‘ri o‘rnatilgan sovitgich yoki to‘silgan havo oqimi haroratni oshiradi. Yuqori haroratda chastota pasayishi natijani yomonlashtiradi. Universal normal harorat raqamini barcha CPUga qo‘llash to‘g‘ri emas; modelning ruxsat etilgan ko‘rsatkichlari tekshiriladi. Stress sinovi o‘qituvchi nazoratida va harorat kuzatuvi bilan bajariladi.

# Tanlovni son bilan asoslash

Bir xil test uch marta bajarilib, o‘rtacha yoki median vaqt solishtiriladi. Masalan, A tizim ishni 60 soniyada, B tizim 45 soniyada bajarsa vaqt 25 foiz kamaygan; ish bajarish tezligi esa 60/45 bo‘yicha taxminan 1,33 baravar. Foizning qaysi kattalikka nisbatan hisoblangani yoziladi. Yakuniy xulosa narx, sarflangan vaqt, shovqin, energiya va xizmat qulayligini birgalikda ko‘rsatadi.

# Sinovdagi adolat va takrorlanuvchanlik

Bir tizim elektr tarmog‘ida, ikkinchisi batareyani tejash rejimida o‘lchansa taqqoslash noto‘g‘ri bo‘ladi. Dastlabki ishga tushirishda kesh sovuq, keyingi sinovda esa ma’lumot keshda bo‘lishi mumkin. Shu sabab sinov sharti va natija turi aniq yoziladi. Juda farqli natija chiqsa median, tarqalish va fon jarayonlari tekshiriladi. Unumdorlik oshganini aytish uchun faqat bir marta olingan eng yaxshi natijani tanlab ko‘rsatish yetarli emas.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

Bir xil loyiha A tizimda 80 soniya, B tizimda 64 soniyada yig‘ildi. Vaqt tejalishi va tezlik nisbatini hisoblang. Sovitish yomonlashsa natija nega o‘zgarishini izohlang.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Vaqt (80−64)/80×100 = 20 foiz kamaygan. Tezlik nisbati 80/64 = 1,25. Issiqlik cheklovi CPU chastotasini tushirib, test vaqtini uzaytirishi mumkin.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Zaif bo‘g‘in qanday aniqlanadi?

2. Sinov natijasining takrorlanishi nega zarur?

3. Vaqt kamayishi bilan tezlik oshishi foizi nega farq qiladi?

# Mustaqil ish

Asosiy matndan foydalanib topshiriqning yozma yechimini tayyorlang. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, bir sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Mavzuni o‘z kompyuteringiz yoki chizilgan sxema misolida izohlang; ma’lumot aniqlanmasa taxminni fakt sifatida yozmang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Intel asosiy apparat komponentlari va yig‘ish qo‘llanmasi
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-build-a-gaming-pc.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| Bottleneck | Umumiy tezlikni cheklovchi resurs |
| Benchmark | Taqqoslash uchun belgilangan sinov |
| PSU | Elektr quvvat manbai |
| Termointerfeys | CPU va sovitgich orasidagi issiqlik o‘tkazuvchi qatlam |
| Median | Tartiblangan natijalarning o‘rtadagi qiymati |