# Kompyuter arxitekturasi va operatsion tizimlar

2 modul  14 mavzu  Amaliy mashg‘ulot  2 soat

# RAM va HDD va SSD ni o‘rnatish, ulanishlarini tekshirish va tizimda aniqlash

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Ushbu dars «RAM va HDD/SSD ni o‘rnatish, ulanishlarini tekshirish va tizimda aniqlash» mavzusini tushunish va uni kompyuter bilan ishlashda qo‘llashga bag‘ishlanadi. Asosiy tushunchalar ishlash prinsipi, amaliy vaziyat va tekshirish mezonlari bilan bog‘lab tushuntiriladi. Dars yakunida o‘quvchi asosiy atamalarni izohlaydi, mavzudagi qismlar yoki bosqichlarni farqlaydi, berilgan vaziyatni dalil bilan tahlil qiladi va topshiriq natijasini asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Ishga tayyorgarlik va xavfsizlik

2. RAM o‘rnatish bosqichlari

3. SATA diskni ulash

4. M.2 diskni o‘rnatish

5. OTda tekshirish va yakuniy dalil

# Ishga tayyorgarlik va xavfsizlik

RAM yoki disk o‘rnatishdan oldin muhim fayllar zaxiralanadi va moslik tekshiriladi. Kompyuter to‘liq o‘chiriladi, tarmoq kabeli uziladi; noutbuk batareyasi bo‘yicha ishlab chiqaruvchi ko‘rsatmasi bajariladi. Statik elektrga qarshi tartib qo‘llanadi, qismlar chetidan ushlanadi. Elektr tarmog‘iga ulangan tizimda RAM yoki ichki disk o‘rnatilmaydi. PSU qopqog‘i ochilmaydi.

# RAM o‘rnatish bosqichlari

Qo‘llanmadan bir yoki ikki modul uchun tavsiya etilgan slotlarni aniqlang. Modul avlodi va kesigi slotga mosligini tekshiring. Qulfni yo‘riqnoma bo‘yicha ochib, modulni tekis joylashtiring va ikki tomoni to‘liq o‘tirganini ko‘ring. Kuch bilan noto‘g‘ri yo‘nalishda bosmang. Ishga tushgach firmware yoki OTda umumiy sig‘im tekshiriladi. Dastlab standart xotira rejimida barqarorlik baholanadi.

# SATA diskni ulash

Disk korpusning mos joyiga mahkamlanadi. SATA ma’lumot kabeli disk va plata portiga, PSUdan mos quvvat kabeli diskka ulanadi. Ulagichlarning yo‘nalishi tekshiriladi va kabel ventilyatorga tegmaydigan qilib joylashtiriladi. Modular PSUga boshqa model kabeli ulanmaydi. HDD ishlayotgan paytda siljitilmaydi. Eski diskdagi mavjud ma’lumotni saqlash vazifasi oldindan aniqlanadi.

# M.2 diskni o‘rnatish

Plata qo‘llanmasidan slot protokoli va disk uzunligi tekshiriladi. Disk belgilangan burchakda joylashtirilib, mos tayanchga ehtiyotkor mahkamlanadi. Termal yostiq yoki sovitgich bo‘lsa rasmiy ko‘rsatma bajariladi. Vint haddan tashqari siqilmaydi. Ayrim M.2 slotlar boshqa portlar bilan resurs bo‘lishishi mumkin; o‘rnatishdan keyin barcha mavjud disklar aniqlanishi tekshiriladi.

# OTda tekshirish va yakuniy dalil

Firmwareda ko‘ringan yangi disk fayl menejerida darhol chiqmasligi mumkin: bo‘lim va fayl tizimi yaratilmagan bo‘lishi ehtimol. Disk Managementda nishon diskning model va hajmi tekshiriladi. Initsializatsiya yoki formatlash faqat yangi bo‘sh o‘quv diskida o‘qituvchi nazoratida bajariladi; mavjud diskka bunday amal ma’lumot yo‘qotishi mumkin. Yakunda RAM sig‘imi, disk modeli va o‘rnatishdan oldingi holat bilan farq hisobotga yoziladi.

# O‘rnatilgandan keyin tizim ochilmasa

RAM qo‘shilgandan keyin yuklanish bo‘lmasa tokdan ajratib, modulning joylashuvi va slot tavsiyasi tekshiriladi. Avvalgi ishlaydigan konfiguratsiyaga qaytib sinash sababni ajratadi. Disk o‘rnatilgandan keyin eski OT yo‘qolgandek ko‘rinsa boot tartibi va resurs bo‘lishadigan portlar ko‘riladi. Darhol formatlash bajarilmaydi. Har bir qayta joylashtirish quvvat o‘chirilgan holatda bajariladi va komponentga kuch ishlatilmaydi. Ba’zi tizimlarda yangi RAM bilan boshlang‘ich tayyorlash vaqt olishi mumkin; aniq qo‘llanma hisobga olinadi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

RAM yoki bo‘sh o‘quv diskini o‘qituvchi nazoratida o‘rnating. Oldingi va keyingi sig‘im, ulanish turi, aniqlash natijasi hamda bajarilgan xavfsizlik choralarini yozing.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Natijada qurilma firmware va OTda to‘g‘ri aniqlanishi, kabel va modul mahkam joylashishi hamda mavjud fayllar saqlanishi kerak. Formatlash bajarilgan bo‘lsa nishon disk dalili alohida qayd etiladi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. RAM o‘rnatishdan avval nima tekshiriladi?

2. SATA va M.2 o‘rnatish bosqichlari qanday farq qiladi?

3. Nega yangi diskni darhol formatlash mumkin emas?

# Ishni baholash mezonlari

Xavfsiz tayyorgarlik va muhitni saqlash — 20 ball. Bosqichlarning to‘g‘ri bajarilishi — 30 ball. Natijani funksional sinov bilan tekshirish — 30 ball. Dalilli hisobot va xulosa — 20 ball. Jami 100 ball. 30-mavzu uchun uning yakuniy hisobot bo‘limidagi maxsus taqsimot qo‘llanadi.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Intel asosiy apparat komponentlari va yig‘ish qo‘llanmasi
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-build-a-gaming-pc.html

Intel RAM mosligi va parametrlarini tushunish
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-much-ram-gaming.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| ESD | Statik elektr razryadi |
| SATA | Disklar uchun ulanish interfeysi |
| M.2 | Kichik modul uchun shakl va ulagich oilasi |
| Bo‘lim | Diskdagi mantiqiy ajratilgan hudud |
| Initsializatsiya | Diskning bo‘lim jadvalini boshlang‘ich tayyorlash |