# Kompyuter arxitekturasi va operatsion tizimlar

2 modul  23 mavzu  Amaliy mashg‘ulot  2 soat

# qurilmalarni aniqlash, mos drayverlarni o‘rnatish va Device Manager orqali tekshirish

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Ushbu dars «qurilmalarni aniqlash, mos drayverlarni o‘rnatish va Device Manager orqali tekshirish» mavzusini tushunish va uni kompyuter bilan ishlashda qo‘llashga bag‘ishlanadi. Asosiy tushunchalar ishlash prinsipi, amaliy vaziyat va tekshirish mezonlari bilan bog‘lab tushuntiriladi. Dars yakunida o‘quvchi asosiy atamalarni izohlaydi, mavzudagi qismlar yoki bosqichlarni farqlaydi, berilgan vaziyatni dalil bilan tahlil qiladi va topshiriq natijasini asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Drayver vazifasi va moslik

2. Boshlang‘ich holatni qayd qilish

3. Ishonchli manbadan o‘rnatish

4. Tekshirish va funksional sinov

5. Muammo bo‘lsa qaytish

# Drayver vazifasi va moslik

Drayver OTga qurilma bilan qanday ishlashni bildiradi. Paket qurilma modeli, OT oilasi, versiyasi va arxitekturasiga mos bo‘lishi kerak. Bir xil savdo nomi ostida turli apparat reviziyalari mavjud bo‘lishi mumkin. Qurilma ishlayotgan bo‘lsa ham yangi drayverga haqiqiy ehtiyoj va chiqarilish izohi tekshiriladi. Noma’lum avtomatik drayver to‘plami barcha muammoni xavfsiz hal qiladi degan qarash noto‘g‘ri.

# Boshlang‘ich holatni qayd qilish

Device Manager ochilib ogohlantirish belgili yoki noma’lum qurilma aniqlanadi. Properties ichida device status, drayver versiyasi va hardware IDs ko‘riladi. Qurilma identifikatori mos paketni topishga yordam beradi; internetdan tasodifiy o‘rnatuvchi yuklashga sabab bo‘lmaydi. Joriy versiya va holat yozib olinadi. Qaytish imkoniyati uchun kerakli tiklash nuqtasi yoki zaxira rejalashtiriladi.

# Ishonchli manbadan o‘rnatish

Avval OTning yangilash vositasi, keyin kompyuter yoki qurilma ishlab chiqaruvchisining aniq model sahifasi tekshiriladi. Yuklangan paket manbasi, imzosi va mosligi baholanadi. O‘rnatuvchi ko‘rsatmasi bajariladi, zarur administrator ruxsati faqat shu amalga beriladi. O‘rnatish tugagach talab qilinsa tizim qayta yuklanadi. Haydovchi imzosini tekshirish himoyasini o‘chirish odatiy yechim sifatida ishlatilmaydi.

# Tekshirish va funksional sinov

Device Managerda status va yangi versiya ko‘riladi. Tarmoq adapterida ulanish, audioda ovoz, grafikada tavsiya etilgan ruxsat kabi haqiqiy funksiya sinovdan o‘tkaziladi. Ogohlantirish belgisi yo‘qligi barcha funksiyalar mukammal ishlashini o‘zi tasdiqlamaydi. Xuddi shuningdek, qurilma xatosi doim drayverdan emas: kabel, quvvat, apparat yoki firmware ham tekshiriladi.

# Muammo bo‘lsa qaytish

Yangilashdan keyin muammo boshlangan bo‘lsa avvalgi drayverga Roll Back Driver imkoniyati mavjudligi tekshiriladi. Olib tashlash va qayta o‘rnatish faqat aniq qurilma uchun, tarmoq uzilishi yoki ekran muammosi ehtimoli hisobga olinib bajariladi. Har bir o‘zgarish va natija hisobotga yoziladi. Bir vaqtning o‘zida ko‘plab drayverlarni almashtirish sababni ajratishni qiyinlashtiradi.

# Xato kodi sababning o‘zi emas

Device Managerdagi ogohlantirish ma’lum qurilmada muammo borligini bildiradi, ammo aniq sabab drayver, resurs, apparat yoki ulanish bo‘lishi mumkin. Xato tavsifi rasmiy hujjat bilan solishtiriladi. Yangi drayver o‘rnatilgandan keyin avval ishlagan funksiya buzilsa, versiya farqi va rollback tekshiriladi. Bir vaqtning o‘zida BIOS yangilash, OT qayta o‘rnatish va drayver almashtirish sababni ajratishni qiyinlashtiradi. Diagnostika bitta o‘zgarish va qayta sinov tamoyiliga tayanadi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

O‘quv qurilmasi uchun eski va yangi drayver versiyasi, rasmiy manba, o‘rnatish va funksional sinov jadvalini tuzing. Keraksiz yangilashni majburan bajarmang.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Qabul mezoni: aniq qurilmaga mos rasmiy paket ishlatilgan, holat tekshirilgan va funksiya sinovi o‘tgan. Muammo yuz bersa qaytish yo‘li hujjatlashtirilgan.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Drayver mosligi qanday aniqlanadi?

2. Yangilashdan keyingi funksiya qanday sinaladi?

3. Rollback qachon foydali bo‘ladi?

# Ishni baholash mezonlari

Xavfsiz tayyorgarlik va muhitni saqlash — 20 ball. Bosqichlarning to‘g‘ri bajarilishi — 30 ball. Natijani funksional sinov bilan tekshirish — 30 ball. Dalilli hisobot va xulosa — 20 ball. Jami 100 ball. 30-mavzu uchun uning yakuniy hisobot bo‘limidagi maxsus taqsimot qo‘llanadi.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Microsoft Device Manager orqali drayver yangilash
https://support.microsoft.com/en-us/windows/update-drivers-through-device-manager-in-windows-ec62f46c-ff14-c91d-eead-d7126dc1f7b6

Microsoft qurilma xato kodlari
https://support.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/error-codes-in-device-manager-in-windows

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| Hardware ID | Apparatni aniqlash identifikatori |
| Driver package | Drayver fayllari va o‘rnatish ma’lumotlari to‘plami |
| Digital signature | Paket manbasi va yaxlitligini tekshirish belgisi |
| Rollback | Avvalgi versiyaga qaytish |
| Device status | OT qayd etgan qurilma holati |