# Kompyuter tarmoqlari asoslari

3 modul  1 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# Kompyuter tarmoqlari haqida umumiy tushuncha. Tarmoqning maqsadi, asosiy komponentlari va tarmoq resurslari

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Dars yakunida o‘quvchi tarmoq tushunchasi va maqsadi; asosiy komponentlar; mijoz server va teng huquqli almashuv bo‘yicha tushunchalarni izohlaydi, berilgan vaziyatni tahlil qiladi va natijani tekshirish dalili bilan asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Tarmoq tushunchasi va maqsadi

2. Asosiy komponentlar

3. Mijoz server va teng huquqli almashuv

4. Tarmoq resurslari va ruxsatlar

5. Amaliy vaziyat

# Tarmoq tushunchasi va maqsadi

Kompyuter tarmog‘i qurilmalar orasida belgilangan qoidalar asosida ma’lumot almashish imkonini beradi. Ulanish simli yoki simsiz bo‘lishi mumkin. Maqsad faqat internetga chiqish emas: lokal fayl, printer, dastur va server xizmatini birga ishlatish ham tarmoq vazifasidir. Internet uzilganda mahalliy tarmoqdagi ayrim xizmatlar ishlashda davom etishi mumkin.

# Asosiy komponentlar

Tugunlar — kompyuter, telefon, server va printer kabi ishtirokchilardir. Adapter ularni uzatish muhitiga ulaydi. Switch mahalliy segmentdagi kadrlarni, router esa tarmoqlar orasidagi paketlarni uzatadi. Access point simsiz mijozlarni tarmoqqa bog‘laydi. Kabel, radioaloqa, protokol, adres va xizmat dasturlari birgalikda ishlaydi. Bir komponent ishlashi qolgan qatlamlar ham sozligini kafolatlamaydi.

# Mijoz server va teng huquqli almashuv

Mijoz xizmat so‘raydi, server esa uni taqdim etadi. Masalan, brauzer lokal web-serverdan sahifa so‘raydi. Server so‘zi ham xizmat dasturini, ham shu xizmatni yuritadigan qurilmani bildirishi mumkin. Teng huquqli modelda qurilmalar resurs taqdim etishi va olishi mumkin. Qaysi model tanlanishi markaziy boshqaruv, foydalanuvchi soni va xavfsizlik talabiga bog‘liq.

# Tarmoq resurslari va ruxsatlar

Umumiy papka, printer, ma’lumotlar bazasi va internet chiqishi resurs hisoblanadi. Ulanish mavjudligi ulardan istalgancha foydalanish huquqini bermaydi. Kim o‘qishi, tahrirlashi yoki boshqarishi aniq belgilanadi. Sinf tarmog‘ida har bir o‘quvchi o‘z vazifasi doirasida ishlaydi. Shaxsiy fayllar ochiq ulashilmaydi, umumiy qurilmada seans yakunlanadi.

# Amaliy vaziyat

Sinfdagi o‘nta kompyuter bir printerdan foydalanadi. Switch lokal aloqani, printer xizmatini esa tegishli qurilma va dastur ta’minlaydi. Internet bo‘lmasa ham to‘g‘ri sozlangan lokal chop etish ishlashi mumkin. Biroq printer o‘chirilgan, ruxsat noto‘g‘ri yoki manzil o‘zgargan bo‘lsa xizmat to‘xtaydi. Muammoni internet yo‘q degan umumiy izoh bilan cheklamasdan kerakli komponent tekshiriladi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

O‘nta kompyuter va bitta printerli tarmoqda tugun, muhit, xizmat va ruxsatni ajrating. Internet uzilganda qaysi ishlar davom etishi mumkinligini yozing.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Lokal ulanish va printer xizmati ishlasa mahalliy chop etish davom etishi mumkin. Tashqi saytlarga chiqish esa tashqi ulanishga bog‘liq. Javobda shartlar alohida ko‘rsatiladi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Tarmoqning vazifasi faqat internetmi?

2. Brauzer lokal serverdan sahifa so‘raydi. Brauzerning roli nima?

3. Internet uzildi. Lokal printer ishlashi mumkinmi?

# Mustaqil ish

Topshiriqni sxema, jadval yoki qisqa yozma tahlil shaklida bajaring. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Konspektdagi misolni o‘z vaziyatingizga moslang va xulosani asoslang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Cisco: kompyuter tarmoqlari
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-computer-networking.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| Tugun | Tarmoqda qatnashuvchi qurilma |
| Protokol | Almashuv qoidalari majmuasi |
| Server | Xizmat taqdim etuvchi dastur yoki qurilma |
| Mijoz | Xizmatdan foydalanuvchi dastur yoki qurilma |
| Resurs | Tarmoq orqali foydalaniladigan imkoniyat |