# Kompyuter tarmoqlari asoslari

3 modul  12 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# Switch va router ishlash prinsipi. MAC va IP manzillar asosida ma’lumotlarni uzatish

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Dars yakunida o‘quvchi switchning kadr bilan ishlashi; routerning paket bilan ishlashi; mac ip va arp farqi bo‘yicha tushunchalarni izohlaydi, berilgan vaziyatni tahlil qiladi va natijani tekshirish dalili bilan asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Switchning kadr bilan ishlashi

2. Routerning paket bilan ishlashi

3. MAC IP va ARP farqi

4. Lokal va masofaviy aloqa misoli

5. Nosozlik belgilarini ajratish

# Switchning kadr bilan ishlashi

L2 switch manba MAC manzilini kirish porti bilan bog‘lab o‘rganadi. Belgilangan MAC ma’lum bo‘lsa mos portga uzatadi, nishon shu kirish portida bo‘lsa keraksiz qayta uzatishni cheklaydi. Noma’lum unicast va broadcast tegishli VLAN doirasida boshqa portlarga tarqatilishi mumkin. Jadval vaqt o‘tishi va qurilmalar ko‘chishi bilan yangilanadi. Switchning barcha modellari faqat L2 emas, ayrimlari routing ham bajaradi.

# Routerning paket bilan ishlashi

Router nishon IPni marshrut jadvali bilan solishtirib keyingi interfeys yoki next-hopni tanlaydi. Eng uzun mos prefiks tamoyili aniqroq yo‘lni ustun qiladi. Keyingi kanal uchun yangi kadr tuziladi; odatdagi routingda yakuniy nishon IP saqlanadi, TTL esa kamayadi. NAT ishlatilsa tegishli adres yoki port tarjimasi ham bo‘lishi mumkin. Routing bilan NAT aynan bir tushuncha emas.

# MAC IP va ARP farqi

MAC lokal kanal almashuvida, IP esa tarmoqlararo adreslashda xizmat qiladi. IPv4 host masofadagi serverga chiqayotganda avval lokal gatewayning MAC manzilini ARP yordamida olishi mumkin. Routerlar o‘tganda kanal manzillari o‘zgaradi. Serverning MAC manzili butun internet bo‘ylab o‘zgarmay yuradi degan tasavvur noto‘g‘ri. ARP keshi vaqtinchalik lokal mosliklarni saqlaydi.

# Lokal va masofaviy aloqa misoli

192.168.10.10/24 host .20ga murojaat qilsa nishon lokal hisoblanadi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri kanal aloqasi kerak. 192.168.20.20ga murojaatda tegishli marshrut yoki gateway ishlatiladi. Maska noto‘g‘ri bo‘lsa host nishonni xato lokal deb hisoblab, kerakli yo‘lga chiqa olmasligi mumkin. IP manzilni tekshirish bilan cheklanmay prefiks ham ko‘riladi.

# Nosozlik belgilarini ajratish

Switch portidagi link, MAC jadvali va tegishli VLAN tekshiriladi. Routerda interfeys manzili, marshrut va ruxsat qoidalari ko‘riladi. Kabel to‘g‘ri bo‘lsa ham noto‘g‘ri VLAN yoki gateway aloqani buzishi mumkin. Boshqaruv faqat ajratilgan o‘quv muhitida bajariladi. Ishlayotgan tarmoqda tasodifiy port yoki VLAN almashtirish boshqa foydalanuvchilar ishini to‘xtatishi mumkin.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

Bir subnetdagi va boshqa subnetdagi nishonga yuborishda lokal kadr nishoni kim bo‘lishini yozing.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Lokal nishonda uning MAC manzili, masofaviy nishonda esa lokal gateway MAC manzili ishlatiladi. Yakuniy nishon IP alohida maydondir.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Switch qaysi ma’lumotdan MAC jadvalini o‘rganadi?

2. Masofadagi serverga lokal kadr odatda kimga yuboriladi?

3. Routing bilan NAT qanday?

# Mustaqil ish

Topshiriqni sxema, jadval yoki qisqa yozma tahlil shaklida bajaring. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Konspektdagi misolni o‘z vaziyatingizga moslang va xulosani asoslang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Cisco: switch va router vazifalari
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/network-switch-vs-router.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| MAC jadvali | Switchdagi manzil va port mosliklari |
| Marshrut jadvali | Nishon tarmoqlar va keyingi yo‘llar ro‘yxati |
| ARP | IPv4 lokal qo‘shni IP manzilini MACga moslashtirish |
| Next hop | Keyingi uzatish bosqichi |
| VLAN | Mantiqiy ajratilgan kanal tarmog‘i |