# Kompyuter tarmoqlari asoslari

3 modul  13 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# Wi-Fi tarmoqlari, SSID, kanal, xavfsizlik rejimlari va access pointning vazifasi

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Dars yakunida o‘quvchi wi-fi va ssid; chastota diapazoni va kanal; qamrov va joylashuv bo‘yicha tushunchalarni izohlaydi, berilgan vaziyatni tahlil qiladi va natijani tekshirish dalili bilan asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Wi-Fi va SSID

2. Chastota diapazoni va kanal

3. Qamrov va joylashuv

4. Himoya rejimlari

5. Ulanishdagi amaliy qaror

# Wi-Fi va SSID

Wi-Fi radio orqali mahalliy ulanishni tashkil qiladi. SSID tarmoq nomi, internetning mavjudligi esa alohida xizmatdir. Bir xil SSID turli APlarda ko‘rsatilishi mumkin. Begona qurilma tanish nomni takrorlay oladi, shuning uchun faqat nomga qarab ishonish yetarli emas. Ulanishdagi autentifikatsiya va tashkilot belgilagan profil ham hisobga olinadi.

# Chastota diapazoni va kanal

2,4 GHz, 5 GHz va mos tizimlarda 6 GHz diapazonlari ishlatiladi; imkoniyat apparat va hududiy qoidalarga bog‘liq. Kanal radio resursni bo‘lishish usulidir. Kengroq kanal har sharoitda tezroq natija bermaydi: qo‘shni tarmoqlar, shovqin, devor va mijoz imkoniyati ta’sir qiladi. Radio muhit umumiy bo‘lgani uchun bitta APga ko‘p faol mijoz ulanishi vaqt resursini bo‘lishadi.

# Qamrov va joylashuv

APni yopiq metall javon, qalin devor orti yoki kuchli xalaqit manbaiga qo‘yish sifatsiz qamrov keltirishi mumkin. Signal kuchi, foydali tezlik, kechikish va paket yo‘qotish birga baholanadi. Kuchli signal internet ishlayotganini kafolatlamaydi: DHCP, DNS, uplink va provayder ham ishlashi kerak. Qamrovni kuchaytirishdan oldin real joylarda o‘lchov olinadi.

# Himoya rejimlari

Mos qurilmalarda WPA3 yoki tashkilot belgilagan zamonaviy himoya ishlatiladi; eski mijozlarda WPA2-AES muvofiqligi talab qilinishi mumkin. WEP va eski TKIP kabi yondashuvlar zamonaviy himoya uchun mos emas. Kuchli noyob ulanish paroli bilan AP boshqaruv paroli alohida ko‘riladi. WPS kabi qulayliklar zarur bo‘lmasa o‘chirib qo‘yiladi. Mehmon tarmog‘i ichki resurslardan kerakli darajada ajratiladi.

# Ulanishdagi amaliy qaror

Mijoz SSIDni tanlab to‘g‘ri autentifikatsiyadan o‘tadi, IP parametrlarini oladi va kerakli xizmatni sinaydi. SSIDni yashirish mustahkam shifrlash o‘rnini bosmaydi. Ochiq Wi-Fida maxfiy ish ehtiyotkorlik bilan bajariladi; HTTPS va xizmatning haqiqiy manzili tekshiriladi. AP sozlamalari faqat vakolat doirasida o‘zgartiriladi, boshqa tashkilot radio tarmog‘i sinov nishoni qilinmaydi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

APni joylashtirish va xavfsizlik uchun beshta mezon tuzing. Signal kuchli, sayt ochilmayotgan vaziyatga uch ehtimoliy sabab yozing.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Joylashuv, kanal, mijoz yuklamasi, zamonaviy shifrlash va boshqaruv ruxsati ko‘riladi. Sayt muammosida IP, gateway/uplink va DNS alohida tekshiriladi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. SSID nimani anglatadi?

2. Kuchli signal nimani kafolatlamaydi?

3. SSIDni yashirish nima o‘rnini bosmaydi?

# Mustaqil ish

Topshiriqni sxema, jadval yoki qisqa yozma tahlil shaklida bajaring. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Konspektdagi misolni o‘z vaziyatingizga moslang va xulosani asoslang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Cisco: kompyuter tarmoqlari
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-computer-networking.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| SSID | Simsiz tarmoq nomi |
| Kanal | Radio resursning belgilangan qismi |
| WPA3 | Zamonaviy Wi-Fi xavfsizlik protokollari oilasi |
| AES | Simmetrik shifrlash algoritmi |
| Mehmon tarmog‘i | Asosiy resurslardan ajratilishi mumkin bo‘lgan kirish muhiti |