# Route parametrlar query va identifikatorni tekshirish

6 modul  |  23 mavzu  |  2 soat  |  Nazariy

Ubaydullayev Abdukarim  |  Namangan shahar 3 sonli texnikum
3 IT  |  2026/2027

# Dars maqsadi

Route va Path parametr tushunchalarini izohlaydi; Query parametr qo‘llanishini namunada ajratadi.

## Tayanch bilimlar

6-modulning 1–22-mavzulari. Oldingi dars natijasini eslang; yangi tushunchalar quyida tushuntiriladi.

# Mavzuning mazmuni

HTTP API yaratishda har route faqat muvaffaqiyatli holatni emas, yaroqsiz kirish va topilmagan resursni ham tushunarli ifodalashi kerak. So‘rovning bosqichlari ketma-ketlikda ishlaydi: kirishni o‘qish, tekshirish, kerakli amal va javob. Har bosqichning chegarasi aniq bo‘lsa, xato sababini topish osonlashadi.

## Route

Metod va yo‘lga mos ishlov beruvchini belgilaydi. GET /tasks va POST /tasks bir manzilda turli vazifalarni bajaradi.

## Path parametr

/:id kabi segment req.params orqali olinadi. URLdan kelgan id matn bo‘lgani uchun format va oraliq tekshiriladi.

## Query parametr

?page=2 kabi qo‘shimcha qiymat req.query orqali olinadi. Query foydalanuvchi kiritishi hisoblanadi va ishonchli son deb qabul qilinmaydi.

## Butun id

Musbat xavfsiz butun son bo‘lishi kerak. Faqat parseInt ishlatish 12abc kabi qiymatni noto‘g‘ri ravishda 12 deb qabul qilishi mumkin.

## 404 holati

id formati to‘g‘ri bo‘lib, resurs topilmasa qaytariladi. Formatning o‘zi yaroqsiz bo‘lsa 400 bilan farqlash tushunarli shartnoma beradi.

# Namuna va ishlash muhiti

Bu oldingi loyiha ichiga qo‘shiladigan kod parchasi. app, db, server yoki jadvallar oldindan tayyorlangan bo‘lishi kerak; parcha yolg‘iz fayl sifatida to‘liq ilova emas.

// app Express ilovasi bo‘lsin

app.get("/api/tasks/:id",(req,res)=>{

const id=Number(req.params.id);

if(!Number.isSafeInteger(id)||id<1) return res.status(400).json({error:"ID xato"});

res.json({id});

});

## Namuna natijasi

/api/tasks/7 → 200 va id 7; /api/tasks/abc → 400.

## Ko‘p uchraydigan xato

req.params va req.query tekshirishsiz bazaga uzatiladigan tayyor ishonchli qiymatlar emas.

# Mavzuni mustahkamlash

Asosiy tushunchalarni izohlang, namunadagi kirish va natijani ajrating. Kodni kuzatish bu darsning qismi; mustaqil amaliy ish keyingi darsda bajariladi.

## Tekshirish mezonlari

Route va Path parametr vazifasi misol bilan tushuntirilgan.

Namuna muhiti va kutiladigan natija to‘g‘ri ajratilgan.

Ko‘rsatilgan xato holati tekshirilgan va sababi tushuntirilgan.

Natija yoki xato sababi dalil bilan yozilgan.

# Atamalar

Route — Metod va yo‘lga mos ishlov beruvchini belgilaydi.

Path parametr — /:id kabi segment req.params orqali olinadi.

Query parametr — ?page=2 kabi qo‘shimcha qiymat req.query orqali olinadi.

Butun id — Musbat xavfsiz butun son bo‘lishi kerak.

404 holati — id formati to‘g‘ri bo‘lib, resurs topilmasa qaytariladi.

# Manbalar

Express routing

Express middleware

Express xatolari