# Kompyuter arxitekturasi va operatsion tizimlar

2 modul  5 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# Adres, ma’lumot va boshqaruv shinalari. Tizim komponentlari o‘rtasida ma’lumot almashinuvi

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Ushbu dars «Adres, ma’lumot va boshqaruv shinalari. Tizim komponentlari o‘rtasida ma’lumot almashinuvi» mavzusini tushunish va uni kompyuter bilan ishlashda qo‘llashga bag‘ishlanadi. Asosiy tushunchalar ishlash prinsipi, amaliy vaziyat va tekshirish mezonlari bilan bog‘lab tushuntiriladi. Dars yakunida o‘quvchi asosiy atamalarni izohlaydi, mavzudagi qismlar yoki bosqichlarni farqlaydi, berilgan vaziyatni dalil bilan tahlil qiladi va topshiriq natijasini asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Shina tushunchasi

2. Adres ma’lumot va boshqaruv signallari

3. Razryad kengligi va o‘tkazuvchanlik

4. PCIe liniyalari va protokol xarajati

5. DMA va uzilishlar

# Shina tushunchasi

Shina kompyuter qismlari o‘rtasida axborot uzatish qoidalari va signal yo‘llari majmuasidir. Boshlang‘ich modelda adres, ma’lumot va boshqaruv shinalari ajratiladi. Zamonaviy kompyuterlardagi barcha ulanishlar bitta umumiy parallel shina emas: PCIe singari interfeyslar nuqtadan nuqtaga ketma-ket bog‘lanishlardan foydalanadi. Klassik modelni signal vazifalarini tushuntiruvchi soddalashtirilgan tasvir sifatida qabul qilish kerak.

# Adres ma’lumot va boshqaruv signallari

Adres kerakli xotira yoki qurilma joylashuvini ko‘rsatadi. Ma’lumot yo‘li uzatiladigan qiymatni olib yuradi. Boshqaruv signallari o‘qish yoki yozish, tayyorlik, vaqt va ruxsat kabi holatlarni belgilaydi. Masalan, CPU RAMdan qiymat o‘qishda manzilni ko‘rsatadi, o‘qish talabini beradi va javobni oladi. Adresni ma’lumotning o‘zi bilan adashtirmaslik zarur: uy raqami xat ichidagi matn emas.

# Razryad kengligi va o‘tkazuvchanlik

Adres razryadlari nazariy adreslash imkoniyatiga ta’sir qiladi. Bayt bilan adreslanadigan soddalashtirilgan tizimda n bit adres 2 ning n-darajasi ta bayt manzilini ifodalaydi. Amaldagi fizik xotira imkoniyati CPU, plata va OT cheklovlariga ham bog‘liq. O‘tkazuvchanlik vaqt birligida uzatiladigan ma’lumot miqdoridir. Uni kechikishdan ajratish kerak: katta hajm tez uzatilishi birinchi javob tez kelishini anglatmaydi.

# PCIe liniyalari va protokol xarajati

PCIe x1, x4 yoki x16 belgilari liniyalar soniga taalluqli. Avlod oshishi liniya imkoniyatini o‘zgartiradi, ammo haqiqiy foydali tezlik qurilma, ulanish va protokol xarajatiga bog‘liq. Qurilma va slot ko‘pincha umumiy qo‘llab-quvvatlanadigan rejimda ishlaydi. CPU va chipset liniyalarini taqsimlash ayrim M.2 yoki SATA portlarining birgalikda ishlashiga ta’sir qilishi mumkin; qo‘llanmadagi jadval tekshiriladi.

# DMA va uzilishlar

DMA qurilmaga CPUning har bir baytni qo‘lda ko‘chirishisiz xotira bilan ma’lumot almashish imkonini beradi. CPU almashuvni tashkil etadi, qurilma ish tugaganini uzilish orqali xabar qilishi mumkin. Uzilish tashqi hodisaga javob berishga yordam beradi; u doimiy ravishda qurilmani so‘rab turish ehtiyojini kamaytiradi. Bu mexanizmlar drayverlar va OT nazorati bilan ishlaydi, shuning uchun apparat hamda dasturiy qatlam bir-biriga bog‘liq.

# Birliklar bilan hisoblash

Soddalashtirilgan parallel yo‘l bir uzatishda 8 bayt va sekundiga 100 million uzatishni bajarsa, nazariy xom o‘tkazuvchanlik 800 million bayt/s bo‘ladi. Haqiqiy foydali tezlik protokol, kutish, qurilmalar kelishuvi va boshqa ishlar tufayli pastroq bo‘lishi mumkin. Nazariy hisobni bevosita real fayl ko‘chirish natijasi deb yozish mumkin emas. PCIe kabi kodlash va paket tuzilmasiga ega interfeysda esa aynan shu avlodning foydali tezlik hisoblash qoidasi qo‘llanadi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

Soddalashtirilgan 16 bit adresli, bayt bilan adreslanadigan tizim nechta manzilni ifodalaydi? So‘ng o‘qish va yozish jarayonlarida adres hamda ma’lumot yo‘lini ko‘rsating.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

2^16 = 65 536 bayt, ya’ni 64 KiB nazariy adres maydoni. O‘qishda ma’lumot xotiradan CPUga, yozishda CPUdan xotiraga uzatiladi; boshqaruv talabi amal turini belgilaydi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Adres va ma’lumotning farqi nima?

2. Kechikish va o‘tkazuvchanlik qanday farqlanadi?

3. DMA nima uchun kerak?

# Mustaqil ish

Asosiy matndan foydalanib topshiriqning yozma yechimini tayyorlang. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, bir sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Mavzuni o‘z kompyuteringiz yoki chizilgan sxema misolida izohlang; ma’lumot aniqlanmasa taxminni fakt sifatida yozmang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Intel ona plata tuzilishi va tanlash mezonlari
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-choose-a-motherboard.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| Shina | Qismlar o‘rtasida signal almashish tizimi |
| Adres | Ma’lumot joylashuvini ko‘rsatuvchi qiymat |
| O‘tkazuvchanlik | Vaqt birligidagi uzatish hajmi |
| Kechikish | So‘rovdan javobgacha vaqt |
| DMA | To‘g‘ridan to‘g‘ri xotiraga murojaat orqali ma’lumot uzatish mexanizmi |