# Kompyuter arxitekturasi va operatsion tizimlar

2 modul  15 mavzu  Amaliy mashg‘ulot  2 soat

# monitor, klaviatura, sichqoncha, printer va boshqa qurilmalarni ulash va sozlash

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Ushbu dars «monitor, klaviatura, sichqoncha, printer va boshqa qurilmalarni ulash va sozlash» mavzusini tushunish va uni kompyuter bilan ishlashda qo‘llashga bag‘ishlanadi. Asosiy tushunchalar ishlash prinsipi, amaliy vaziyat va tekshirish mezonlari bilan bog‘lab tushuntiriladi. Dars yakunida o‘quvchi asosiy atamalarni izohlaydi, mavzudagi qismlar yoki bosqichlarni farqlaydi, berilgan vaziyatni dalil bilan tahlil qiladi va topshiriq natijasini asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Tayyorlash va ulanish rejasini tuzish

2. Monitorni ulash va sozlash

3. Klaviatura sichqoncha va audio

4. Printerni o‘rnatish va tekshirish

5. Qabul sinovi va hisobot

# Tayyorlash va ulanish rejasini tuzish

Mashg‘ulot uchun monitor, klaviatura, sichqoncha va printer tayyorlanadi. Qurilma holati, quvvat talabi, kabel turi va mavjud portlar qayd qilinadi. Ulagichlar egilmagan, simlar shikastlanmagan bo‘lishi kerak. Qurilma kuchlanish talabiga mos quvvat manbai ishlatiladi. Stol ustidagi kabellar yurishga xalaqit bermaydigan qilib joylashtiriladi; zararli kabel bilan sinov davom ettirilmaydi.

# Monitorni ulash va sozlash

Monitorni mos video chiqishga ulang, uning input menyusida to‘g‘ri manbani tanlang. OTda tavsiya etilgan ruxsat, qulay masshtab va qo‘llanadigan yangilanish chastotasini belgilang. Ikki monitorda duplicate va extend rejimlarini solishtiring. Tasvir bo‘lmasa avval quvvat, signal manbai va kabel tekshiriladi. Monitorni to‘g‘ri GPU chiqishiga ulash tizim konfiguratsiyasi asosida hal qilinadi.

# Klaviatura sichqoncha va audio

USB qurilmalarni ulang va OT aniqlashini kuzating. Klaviatura tilini o‘zgartirib test matni kiriting, sichqoncha tugmalari va aylantirishni sinang. Simsiz qurilmada batareya va qabul qilgich juftligini tekshiring. Audio sozlamada chiqish va kirish qurilmasini alohida tanlang; past tovushda sinov bajaring. Mikrofon kerak bo‘lmagan paytda yozuv dasturini yopib, ruxsatlarni tekshiring.

# Printerni o‘rnatish va tekshirish

Printerni ishlab chiqaruvchi ko‘rsatmasi bo‘yicha USB yoki o‘quv tarmog‘iga ulang. OT tavsiya qilgan yoki rasmiy drayverni o‘rnating. To‘g‘ri printer tanlanganini, qog‘oz va sarf materiali borligini tekshirib, test sahifasini chiqaring. Navbatda qolgan ishlar yoki offline holati kuzatiladi. Tarmoq printerini ochiq barcha tarmoqqa chiqarish mashg‘ulot maqsadi emas; faqat ruxsat etilgan mahalliy muhit ishlatiladi.

# Qabul sinovi va hisobot

Har bir qurilma uchun ulanish turi, tanlangan sozlama, sinov va natija yoziladi. Monitor uchun test tasviri, klaviatura uchun matn, audio uchun qisqa yozuv, printer uchun test sahifasi dalil bo‘ladi. Muammo bo‘lsa bitta o‘zgarish kiritilib qayta sinov qilinadi. Ish yakunida foydalanuvchining avvalgi qulay sozlamalari tiklanadi va vaqtinchalik yozuvlar o‘chiriladi.

# Printer muammosining kichik ssenariysi

Test sahifa chiqmayapti, lekin printer yoqilgan. Avval foydalanuvchi aynan qaysi printerni tanlagani, qurilma offline emasligi va navbatda to‘xtagan ish borligi ko‘riladi. Shundan keyin kabel yoki tarmoq hamda drayver tekshiriladi. Bitta test boshqa kompyuterdan muvaffaqiyatli chiqsa printer mexanizmi ishlashiga dalil kuchayadi, lekin foydalanuvchi kompyuteridagi ruxsat yoki navbat muammosi qolishi mumkin. Sarf materiali va qog‘oz holati ham dasturiy sozlamadan alohida tekshiriladi.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

To‘rtta qurilma uchun ulash va qabul sinovi jadvalini to‘ldiring. Kamida bitta noto‘g‘ri sozlamani xavfsiz tarzda aniqlab, tuzatishdan oldingi va keyingi natijani solishtiring.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Masalan, monitorning noto‘g‘ri signal manbai yoki boshqa standart printer tanlangani aniqlanadi. Tuzatishdan so‘ng funksional sinov muvaffaqiyatli o‘tishi dalil bilan ko‘rsatiladi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Monitor tasvir bermasa birinchi nima tekshiriladi?

2. Audio kirish va chiqish qurilmalari qanday ajratiladi?

3. Printerning qabul sinovi nima?

# Ishni baholash mezonlari

Xavfsiz tayyorgarlik va muhitni saqlash — 20 ball. Bosqichlarning to‘g‘ri bajarilishi — 30 ball. Natijani funksional sinov bilan tekshirish — 30 ball. Dalilli hisobot va xulosa — 20 ball. Jami 100 ball. 30-mavzu uchun uning yakuniy hisobot bo‘limidagi maxsus taqsimot qo‘llanadi.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Microsoft Device Manager orqali drayver yangilash
https://support.microsoft.com/en-us/windows/update-drivers-through-device-manager-in-windows-ec62f46c-ff14-c91d-eead-d7126dc1f7b6

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| Plug and Play | Qurilmani avtomatik aniqlash mexanizmi |
| Extend | Ish stolini bir nechta ekranga kengaytirish |
| Duplicate | Bir xil tasvirni ekranga nusxalash |
| Print queue | Chop etishni kutayotgan ishlar navbati |
| Drayver | OTning qurilma bilan ishlashini ta’minlovchi dastur |