# Kompyuter tarmoqlari asoslari

3 modul  2 mavzu  Nazariy mashg‘ulot  2 soat

# LAN, MAN, WAN va PAN tarmoqlari. Mahalliy va global tarmoqlarning xususiyatlari va qo‘llanish sohalari

Namangan shahar 3-sonli texnikum
Tayyorlovchi Ubaydullayev Abdukarim
2026–2027 o‘quv yili

# Darsning maqsadi

Dars yakunida o‘quvchi qamrov bo‘yicha tasnif; pan va lan; man va wan bo‘yicha tushunchalarni izohlaydi, berilgan vaziyatni tahlil qiladi va natijani tekshirish dalili bilan asoslaydi.

# Dars rejasi

1. Qamrov bo‘yicha tasnif

2. PAN va LAN

3. MAN va WAN

4. Tezlik va kechikish

5. Tanlash misoli

# Qamrov bo‘yicha tasnif

PAN, LAN, MAN va WAN tarmoqning qamrovi hamda boshqaruv ko‘lamini tushuntiradi. Bu atamalar uchun har holatda qat’iy bitta kilometr chegarasini qo‘llash to‘g‘ri emas. Texnologiya, tashkilot va xizmat turi ham farq qiladi. Internet ko‘plab alohida tarmoqlarni bog‘lagan tarmoqlar tizimidir; har bir WANni internetning o‘zi deb atash mumkin emas.

# PAN va LAN

PAN foydalanuvchi yaqinidagi shaxsiy qurilmalar aloqasiga misol bo‘ladi, masalan telefon va simsiz quloqchin. LAN sinfxona, ofis yoki bino ichidagi mahalliy aloqa bo‘lib, ko‘pincha bitta tashkilot boshqaradi. LAN simli Ethernet yoki simsiz Wi-Fi bilan qurilishi mumkin. Simsiz bo‘lish global tarmoq degani emas; qamrov va ulanish muhiti turli mezondir.

# MAN va WAN

MAN shahar miqyosidagi obyektlarni, WAN esa uzoq hududlardagi tarmoqlarni bog‘lashga oid atamalardir. Filiallar orasidagi aloqa provayder liniyasi yoki boshqa xizmat orqali tashkil etilishi mumkin. Masofa oshganda kechikish, xizmat narxi, zaxira yo‘l va operator mas’uliyati ahamiyatli bo‘ladi. Internet orqali himoyalangan tunnel WAN xizmatining bir qismi bo‘lishi mumkin, lekin fizik masofani yo‘qotmaydi.

# Tezlik va kechikish

Kanal tezligi vaqt birligidagi uzatish imkoniyati, kechikish esa javobga ketgan vaqtni ifodalaydi. Katta fayl ko‘chirishda o‘tkazuvchanlik, masofaviy interaktiv ishda kechikish muhim bo‘lishi mumkin. Lokal tarmoq har doim barcha WANdan tez degan mutlaq qoida yo‘q. Real natija qurilmalar, yuklama, vosita va xizmat shartlariga bog‘liq.

# Tanlash misoli

Bitta sinfxona uchun LAN, o‘qituvchi telefoni bilan quloqchin uchun PAN misol bo‘ladi. Ikki shahardagi texnikum filiallari aloqasi WANga yaqin vazifadir. Talaba tasnifni qurilma soni bilan emas, qamrov va boshqaruv bilan asoslaydi. Yuzta qurilmali LAN bo‘lishi mumkin, kichik sonli qurilma esa uzoq hududlar orasida ishlashi mumkin.

# Bajarish va tahlil topshirig‘i

PAN, LAN, MAN va WANga bittadan o‘quv misol toping. Qamrov, boshqaruv va xizmat ehtiyojini ko‘rsating.

# Yechim yo‘nalishi va kutiladigan natija

Telefon va quloqchin — PAN, sinf — LAN, shahar obyektlari — MAN, hududlararo filiallar — WAN misoli. Chegaralar aniq kilometr bilan emas, vazifa bilan asoslanadi.

# O‘zini tekshirish savollari

1. Sinfdagi Ethernet tarmog‘i qaysi turga misol?

2. Telefon va quloqchin aloqasi qaysi turga yaqin?

3. Wi-Fi bo‘lish qamrovning qaysi turini kafolatlaydi?

# Mustaqil ish

Topshiriqni sxema, jadval yoki qisqa yozma tahlil shaklida bajaring. Javobda kamida ikkita texnik tushuncha, sabab-oqibat bog‘lanishi va tekshirish dalili bo‘lsin. Konspektdagi misolni o‘z vaziyatingizga moslang va xulosani asoslang.

# Foydalanish va qo‘shimcha o‘qish manbalari

Cisco: kompyuter tarmoqlari
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-computer-networking.html

# Atamalar

| Atama | Izoh |
| --- | --- |
| PAN | Shaxsiy yaqin qurilmalar tarmog‘i |
| LAN | Mahalliy tarmoq |
| MAN | Shahar miqyosidagi tarmoq |
| WAN | Keng hududlarni bog‘lovchi tarmoq |
| Kechikish | So‘rov va javob orasidagi vaqt |