# Amaliy mashg‘ulot   HTTPS origin reverse proxy va xavfsiz cookie

6 modul  |  74 mavzu  |  2 soat  |  Amaliy

Ubaydullayev Abdukarim  |  Namangan shahar 3 sonli texnikum
3 IT  |  2026/2027

# Dars maqsadi

Lokal HTTP va joylashtirilgan HTTPS uchun cookie va origin sozlamalarini taqqoslang. Proksi ishlatilsa uning nechta qatlam ekanini hujjatlashtiring.

## Tayanch bilimlar

6-modulning 1–73-mavzulari. Asosiy tayanch: 73-mavzudagi tushuntirish.

# Mavzuning mazmuni

Oldingi nazariy darsdagi namunaga tayangan holda quyidagi vazifani bajaring. Ishning bajarilish muhiti, kutiladigan natija va xato holatini dalil bilan yozing.

## HTTPS

Transportdagi ma’lumotni shifrlangan aloqa orqali uzatadi. Serverning o‘zidagi xato ruxsat nazorati yoki ochiq logni avtomatik tuzatmaydi.

## Origin

Protokol, host va port yig‘indisi. http://localhost:3000 bilan http://localhost:4000 ikki boshqa origindir.

## Reverse proxy

Tashqi HTTPSni qabul qilib ichki Node xizmatiga uzatishi mumkin. trust proxy faqat hosting arxitekturasi ma’lum bo‘lsa mos qiymatda yoqiladi.

## Secure cookie

HTTPS muhitida yuboriladi. Proksi ortidagi Express ulanishni to‘g‘ri anglamasa secure cookie ishlashi ham noto‘g‘ri sozlanishi mumkin.

## CORS credentials

Cookie bilan cross-origin ishlaganda ruxsat etilgan origin aniq beriladi. Access-Control-Allow-Origin:* credentialli javobni o‘qishga mos kelmaydi.

# Namuna va ishlash muhiti

Bu mustaqil Node konsol misoli. Node 24 LTSda lokal ishga tushirish asosiy tekshiruv usuli; onlayn xizmatdagi Node versiyasi va modullar farq qilishi mumkin.

const a=new URL("https://example.test:443/api/tasks");

const b=new URL("http://example.test/api/tasks");

console.log(a.origin);

console.log(a.origin===b.origin);

## Namuna natijasi

https://example.test va false chiqadi.

## Ko‘p uchraydigan xato

Ishonilmaydigan tarmoqda trust proxy ni ko‘r-ko‘rona true qilish so‘rov manziliga ishonchni buzishi mumkin.

# Amaliy bajarish tartibi

Lokal HTTP va joylashtirilgan HTTPS uchun cookie va origin sozlamalarini taqqoslang. Proksi ishlatilsa uning nechta qatlam ekanini hujjatlashtiring.

Oldingi nazariy darsni va quyidagi namuna izohini o‘qing.

Namuna natijasini tekshiring, keyin topshiriqdagi o‘zgarishni bajaring.

Kamida bitta oddiy va mavzuga tegishli bitta salbiy yoki chegaraviy holatni tekshiring.

Kuzatilgan natija, xato va tuzatishni hisobotga yozing.

## Tekshirish mezonlari

HTTPS va Origin vazifasi misol bilan tushuntirilgan.

Namuna muhiti va kutiladigan natija to‘g‘ri ajratilgan.

Ko‘rsatilgan xato holati tekshirilgan va sababi tushuntirilgan.

Natija yoki xato sababi dalil bilan yozilgan.

# Atamalar

HTTPS — Transportdagi ma’lumotni shifrlangan aloqa orqali uzatadi.

Origin — Protokol, host va port yig‘indisi.

Reverse proxy — Tashqi HTTPSni qabul qilib ichki Node xizmatiga uzatishi mumkin.

Secure cookie — HTTPS muhitida yuboriladi.

CORS credentials — Cookie bilan cross-origin ishlaganda ruxsat etilgan origin aniq beriladi.

# Manbalar

Node LTS relizlari

Express ishlab chiqarish xavfsizligi

SQLite backup